附件：

项目需求与技术要求

| 项目 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动 密集 架 | 一、柜体数量及规格要求： A库： 2500高*900宽*560深，7组/列*13列，114.7立方 B库：2500高*800宽*560深，4组/列*25列，112立方 二、柜体原材料要求： 1、防尘、防盗功能达到防尘、防盗的要求，确保档案安全。 2、产品架体：为双柱式结构，双面活动架。采用优质钢板模压成型。 3、底盘采用2.5mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。 4、导轨采用18×18mm，实心方钢置于2.0mm厚一次成型轨座上。导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，两根轨道的水平高度偏差不大于1.0mm，两轨道平行度偏差不大于1.0mm，全长不大于2.0mm，对接处高低差不大于0.3mm。 5、立柱采用1.2mm冷轧板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成矩形柱体每拼立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体。 6、层板采用0.8mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，厚度为25mm，结构合理，使用方便，每层标准承重80kg。 7、挂板采用0.8mm 冷轧板，两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。 8、侧面板采用0.8mm 冷轧板形状成平面，两旁应采用圆角整体设计。 9、档书条采用0.8mm冷轧板，采用挂扣式结构，改变传统易脱落现象。 10、门板采用0.8mm冷轧板，经四次折弯成形，背面中间点焊加强筋，右门上装有密集柜专用豪华方锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 11、顶板采用0.8mm冷轧板，通过M6螺栓紧固于立柱上端，顶板应经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。 12、层板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，立柱挂板孔间距为50mm,层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。 13、折叠摇把：采用可拆卸式折叠摇手，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。 14、摇柄自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇柄转动，其他的摇柄自动垂直向下，不会随之转动，以确保安全性且减少力量损失。 15、集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入架体通道工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动密集架架体，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 三、手动密集柜外观要求及安全性能要求 （1）表面涂层理化性能要求：附着力要求不低于2级； （2）表面涂层理化性能要求：硬度要求≥0.4； （3）表面涂层理化性能要求： ①冲击强度要求：冲击高度40cm，没有剥落、裂纹及皱纹现象； ②耐腐蚀要求：100h内，溶剂中的样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；100h内，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 （4）装配要求：①可调性：要求搁板、挂板应能沿立柱垂直方向调整高度；②互换性：要求同一型号规格的搁板之间能互换，同一型号规格的挂板之间应能互换； （5）搁板静载荷要求：①放置24h后最大挠度≤4.0㎜； （6）搁板静载荷要求：③卸载后2h，残余变形量≤0.30㎜。 （7）全静载荷要求：经24h连续试验卸载后，书密集架的挂板、搁板、立柱及其结构部位应无塑性变形或其他异常现象。 （8）载重运行要求：①架体应运动自如，无阻滞现象；②手柄摇力要求≤11.8N。 （9）稳定性要求： ①防尘门打开时的空载稳定性：架体不应倾倒； ②防尘门打开时的加载稳定性：防尘门加载800N；架体不应倾倒； ③搁板水平加载稳定性：中间单元架的最高搁板上施加水平拉力90N保持1分钟，架体不应倾倒。 （10）结构强度要求：①X轴架体倾斜量：≤24.5㎜；②Y轴架体倾斜量：≤24.5㎜。 （11）安全性能要求：要求每个活动架列均应安装手动安全机械锁，手动安全机械锁锁定时，活动列架无法运行。 | 226.7 | 立方 |
| 货架 | 规格：2000*1700*500mm 架体采用冷轧钢板，立柱、横撑采用1.2mm 冷轧钢板，一次冲压成型，立柱上有蝴蝶孔结构于横梁挂件相卡，使其安装简单，首尾相连，可根据需求上下随意调节，层板采用0.8mm 冷轧钢板，层板下面点焊加强筋，其承受力增大，层板不易变形。货架采用喷塑工艺，经过高温固化，在表面形成坚硬的涂膜，颜色为灰白色。 | 4 | 组 |
| 档案 八防 设备 | 配置适合两库房面积的八防设备设施；包括但不限于：温控设备、除湿加湿设备、净化设备、监控设备、防水、防盗等设备设施，以及驱鼠防虫等药设备或药剂。 (门及门禁、空调不必考虑) | 1 | 包 |

注：招标项目或数量如有变化，以招标文件数量为准。