### 附件一

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 激光测量仪 | - 导高：范围:3000mm～15000mm ，精度:±2mm - 拉出值：范围:±3000mm，精度:±3mm - 轨距：范围:1410mm—1470mm，精度:±0.2mm - 水平（超高） ：范围:±200mm，精度:±0.5mm - 红线：精度:±2mm | 对接触网的导高、拉出值、定位器坡度、锚段关节、线岔、超高、轨距和红线等几何参数进行快速测量 | 2 |  |
|  | 无线型标准测力仪 | - 精度等级：不低于0.3级， 2、量程：不低于2000kN； 3、负荷单位有N、kN、gf、kg、t、lb、Klb、mV/V 多种单位显示； 4、最小分辨率0.001μV/V； - 5、带检定软件，包含检定、记录、曲线等功能。 | 测锚杆拉拔力、孔道摩阻 | 2 |  |
|  | 智能超声成孔质量检测仪 | 1、深度技术精度：不低于0.50mm 2、测试直径：(0.3～5)m 3、测试深度：1～120M； 4、超声频率：50KHz、90KHz （干、湿孔均可测） | 钻孔灌注桩、地下连续墙成孔成槽质量 | 1 |  |
|  | 高清管道检测机器人 | - 车体用于200mm-2000mm管道检测，配置大小轮胎，电动升降台。 2、爬坡能力45°，管道连接的地方可以越过。 3、防护等级：IP68。 4、收线车线缆测量最小距离精度可达±5mm。 - 5、线缆长度：线缆直径6.5mm，可根据用户要求配置长度； 6、高清摄像头：分辨率：1920*1080 ，不低于210万像素，防护等级：IP68。 | 地下空间管道内部缺陷判断分析 | 1 |  |
|  | 全地形水陆两栖检测机器人 | 1、机器人管径范围：≥DN450mm-6000mm 管道检测； 2、不低于拉力：14KG； 3、爬坡能力：15° 4、防护等级：IP68。 5、前置摄像机分辨率：不低于210万 6、激光测宽：用于测量裂缝宽度 7、后置摄像机图像传感器：≥200 万高清 8、线缆长度：≥200米 。 | 管道、箱涵、沼泽、淤泥等复杂环境检测 | 1 |  |
|  | 电阻式动态应变测量仪 | 1、采样率：1Hz ~ 256kHz 任意可调 2、AD 精度：24 位 Δ-Σ 方式，每个通道独立 3、输入量程：±50mV, ±500mV, ±5V, ±20V 4、幅值误差：≤ 0.5% 5、输出频率：0.001Hz～80kHz 6、输出量程：±5V | 适用于常规振动、噪声、应变测量多种测试场景。 | 1 |  |

公示中如有与招标文件不一致处，以招标文件为准